Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

OGGETTO:  FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE LUDICHE

PER BAMBINI DA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE.

CAPITOLATO D’ONERI

IMPORTO DELLA FORNITURA €. 133.188,68

MODICA,LI

IL Resp.le Sez. Centro Storico

(Geom. Sergio Cannizzaro)

LA P.O. DEL VI SETTORE

(arch.Salvatore Monaco)

### ART. 1

OGGETTO D’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 5 altalena due posti completa di seggiolini tipo Goro, n.5 casette tipo Gillian ,n. 5 Sculture in polietilene tipo Calvin,n. 5 scivolo tipo Rex  ,n. 5 giochi a molla a due posti a forma di anatroccolo tipo anky ,mq. 420,00 tappettino antitrauma, ml. 128,00 recinzione in legno/acciaio,n. 5 cancelletti d’ingresso in legno/acciao,da utilizzarsi la realizzazione di aree ludiche  nel territorio comunale, di cui alle caratteristiche meglio specificate nell’art.6.

### ART.2

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo delle suddette forniture a piè d’opera, compreso trasporto, carico e scarico dei materiali ed ogni onere, escluso IVA, ammonta a €.109.171,05 così distinti:

- N. 5 altalena due posti tipo Goro 				  €. 14.765,35

- N. 5 casetta tipo 'GILLIAN'			   		  €. 11.246,70

- N. 5 Scultura in polietilene tipo Calvin		 		 €.   8.340,05

- N. 5 Scivolo tipo Rex 						  €. 15.269,95

- N. 5 Giochi a molla tipi Anky                                      	 	  €.   7.718,55

- Mq.432,00 tappettino antitrauma                                  		  €. 25.368,80

- Ml. 128,00 recinzione in legno/acciaio                         	 	   €. 22.685,44

- N.  5 cancelletti d’ingresso in legno/acciaio                   	    €.  3.781,10

Sommano	          		   €.109.171,05

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di arredi, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni, senza che il fornitore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione delle forniture.

#### ART.3

VARIAZIONI – AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE FORNITURE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione degli arredi da fornire.

L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all’atto esecutivo, quegli arredi che riterrà opportuno, senza che il fornitore possa trarne motivi per avanzare pretese di

compensi od indennizzi  di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.

### ART.4

CONDIZIONI D’APPALTO

Nell’accettare le forniture di cui al precedente art. 2, la Ditta aggiudicataria dichiara:

- di aver preso conoscenza degli arredi  da fornire e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso dei luoghi dove dovrà installare gli arredi da fornire;

- di avere valutato, nell’offerta di ribasso, tutti  gli elementi e le circostanze che influiscono

tanto sul costo degli arredi, quanto sul  costo dei noli e dei trasporti.

La Ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza  di condizioni    o la sopravvenienza di elementi  non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART.5

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione degli arredi proverranno  da quelle località che la Ditta fornitrice riterrà di  sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità e specie.

ART.6

CARATTERISTICCHE DEI MATERIALI E MISURAZIONI

I materiali da impiegare nella esecuzione dei lavori devono avere le seguenti caratteristiche:

ALTALENA DUE POSTI COMPLETA DI SEGGIOLINI TIPO GORO

Altalena per bambini da 1 a 3 anni da realizzare in modo che le coppie di sostegni esterni siano inclinati diagonalmente verso la traversina per garantire la massima stabilità. La traversina dovrà essere in tubo d'acciaio galvanizzato del diam. di 76 mm, trattato con mano di fondo antiruggine. I sostegni dovranno essere  in legno lamellare di 110mm, tornito e trattato. L’ancoraggio dovrà essere realizzato al suolo con elemento di fondazione di cemento prefabbricato interrato ad una profondità di almeno 60cm. Il tutto completato da  due seggiolini e precisamente il primo di tipo a cesto in  poliuretano integrato a schiuma con telaio in tondi di acciaio ed il secondo per i diversamente abili realizzato in pvc rigido resistente alle intemperie. Completo di catene a maglia corta, zincate a caldo con attacchi con manicotti in poliammide. Lo snodo di fissaggio sulla traversa dell'altalena dovrà essere costituito da un supporto dotato di portacuscinetti a sfere elettrogalvanizzato e verniciato con  vernice di protezione. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Le dimensioni minime dovranno essere di ml.  1,4x 3,6m  con un’altezza di ml.  2.5

Area di sicurezza: 8,00 x 3,00 m

A.P. 02)CASETTA TIPO GILLIAN

La casetta tipo 'GILLIAN', dovrà essere costituita da un  tetto di compensato  resistente alle intemperie rinforzato su entrambi i lati con pellicola fenolica, i bordi dovranno essere arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. I due supporti dovranno essere in HPL con  elementi in acciaio zincato a caldo consentono il fissaggio ai quattro pali portanti,da realizzare in lamellare di pino incollato con resine in classe U, scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo dovrà essere impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR, così  che alla fine dell'utilizzo non divenga un rifiuto "speciale". Il legno dovrà essere trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante, ad immersione ed é infine protetto con due mani di vernice ad acqua trasparente, assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo dovrà essere provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega solidalmente al  piede costituito da un tubo Ø 33 mm zincato completo di guide a terra prefabbricate in lamiera d'acciaio zincate a caldo e profilata con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I parapetti in legno dovranno essere a schema orizzontale realizzati in tavolato di legno di pino e uniti con speciali piastre e verniciati con vernice alchidica, impregnati a pressione secondo la classe B.Il pavimento dovrà essere  in legno di pino piallato  28 x 93mm e connesso al palo con elementi a vite autofilettante e unito agli angoli con speciali piastre. Il piano di calpestio dovrà essere  costituito da tavole  assemblate in maniera analoga così da costituire una superficie uniforme e priva di chiodi e viti, è verniciato con vernice alchidica e impregnato a pressione secondo classe B. Questa postazione di gioco dovrà essere completa di angolo cucina con tre piastre , frontalino e manopole mobili, il cui supporto è di lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. Il piano della cucina e il frontalino dovranno essere in HPL  8mm. Dovrà Disporre inoltre di banco di vendita realizzato in  compensato di 21mm con pellicola di fenoplasto, il suo supporto è in lamiera d'acciaio galvanizzata, trattato con mano di fondo antiruggine e poi verniciato a polvere. Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV - GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.  Delle  Dim. minime di ml. 1.10 x 1.10 m ed un’altezza di 1.52m

Area di sicurezza: 4,00x 4,00m

A.P. 03)SCULTURA IN POLIETILENE TIPO CALVIN

La scultura in polietilene tipo "Calvin " per bambini da 1 a tre anni,dovrà essere costituita da unica forma in polietilene stampato rappresentante la forma di un bruco gigante Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.

Delle Dim. minime di ml. : 2,10x 1,30m  ed un’altezza minima di 1.07m h

Area di sicurezza: 4,00x 5,00m

A.P. 04)SCIVOLO TIPO REX

Scivolo per bambini da  1 a 3 anni con fiancate in HPL di 18 mm, la pista di scivolo modellata in  inox di 1,0mm. Masonite temprata in olio lungo tutta la pista di scivolo per attutire il rumore. La scaletta di accesso dovrà avere  fiancate di HPL a forma di dinosauro con bordi arrotondati e scalini in alluminio estruso anodizzato. Ancorato mediante interramento guide prefabbricate in lamiera d'acciaio ad una profondità di 4,cm. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV - GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.

Le dimensioni minime dovranno essere di ml.  1,95 x 0,65  con un’altezza di ml.  1.3

Area di sicurezza: 5,50x 3,50

A.P. 05)GIOCO A MOLLA A DUE POSTI TIPO ANKY

Il gioco a molla a due posti a forma di anatroccolo tipo anky  ,dovrà essere  costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm,con un  basamento  in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm.,doppia molla in acciaio trattata con una  mano di fondo antiruggine e verniciata a polvere, sedile in schiuma di poliuretano,  base per incasso nel terreno ad una profondità di 0,50m costituita da un pneumatico usato e da un supporto d'acciaio che dà stabilità. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Delle Dim. minime di ml. 0,7x 0,7m  ed un altezza di  0,74m

Area di sicurezza: 2,5x 2,5m

A.P.06)TAPPETINO ANTITRAUMA spessore cm 4

Tappetino antitrauma in quadrotte di gomma riciclata di colore rosso dello spessore di cm 4, dato in opera su opportuno massetto in cls da compensarsi a parte, completa di collante,  spinotti per le giunzioni e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, certificato ISO 9001 ed EN 1177

A.P.07)RECINZIONE IN LEGNO/ACCIAIO

La recinzione dovrà essere realizzata con tavole di pino svedese 21x93 mm trattate in profondità e resistenti agli agenti atmosferici, montate su telaio in tubo d'acciaio quadrato e scanalato galvanizzato a caldo..

Recinzione Dim. modulo: 2,0x 0,7m h

A.P.08) CANCELLETTI IN LEGNO/ACCIAIO

I cancelletti di ingresso dovranno essere realizzati con telaio in acciaio tubolare galvanizzato a caldo e tavole di pino svedese 27x93mm trattate in profondità e resistenti agli agenti atmosferici, dotati di robusti cardini e serrature

Cancelletti Dim. 1,10x0,70 m h

Inoltre dovranno essere fornite dalla Ditta aggiudicataria regolari certificazioni di omologazione e conformità sulle caratteristiche di ogni singolo componente, secondo quanto descritto nell’allegata scheda tecnica, inoltre dovrà essere prodotta idonea certificazione sulle caratteristiche statiche della struttura.

ART.7

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO

Il contratto d’appalto per la fornitura dei materiali è regolato dall’osservanza delle norme e condizioni contenute nel presente capitolato d’oneri.

ART.8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte integrante del contratto d’appalto il presente capitolato d’oneri.

ART.9

OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta  aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto d’appalto per la fornitura degli arredi  entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di comunicazione dell’affidamento e ordine della fornitura.

Ogni ritardo dipendente dalla ditta aggiudicataria, sarà comunicato agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART.10

CAUZIONE

La cauzione sarà pari ad un ventesimo dell’importo netto dell’appalto e dovrà essere depositata, infruttiferamente con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, o costituita  a  mezzo fideiussione bancaria od assicurativa.

ART.11

TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI

Il tempo utile per la fornitura e l’installazione di tutti gli arredi, occorrente  previsto nell’appalto, è fissato in mesi uno decorrenti data di stipula del contratto.

ART.12

PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardata consegna degli arredi, imputabile alla ditta aggiudicataria, la penale rimane stabilita nella misura di €. 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso della eventuale maggiore spesa per l’ultimazione dei lavori previsti in progetto, valutata quest’ultima  dalla direzione lavori, verranno senz’altro  iscritte a debito della ditta fornitrice  negli atti contabili.

ART.13

PAGAMENTI A SALDO

La ditta aggiudicataria avrà diritto al saldo degli arredi  dietro presentazione del rendiconto finale da parte del comune, l’intero importo  all’uopo destinato, e dopo che il direttore dei lavori avrà presentato il consuntivo.

La ditta aggiudicataria non potrà richiedere altro pagamento al di fuori di quello risultante nel consuntivo sopra detto.

ART.14

NORME GENERALI

La fornitura degli arredi  sarà valutata esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso d’asta, ed in base al consuntivo  della direzione lavori; tali prezzi e condizioni devono ritenersi accettati dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali  richiamati e specificati   nel presente capitolato, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati devono intendersi  come insiti e consequenziali  nella fornitura delle singole categorie di arredi, e comunque di ordine generale e necessari affinché il programma  stabilito per la fornitura e installazione sia completata in ogni loro  parte e nei termini assegnati.

Pertanto la ditta aggiudicataria, nel formulare la propria offerta,  ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni e rifiniture eventuali, che fossero  state omesse negli atti e nei documenti  del presente appalto ma necessarie onde dare gli arredi rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni consumo, eventuale mano d’opera specializzata, qualificata e comune, carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa;  ogni lavorazione e magistero per dare gli arredi nel modo prescritto  e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione del presente capitolato d’oneri; ogni spesa generale nonché l’utile dell’impresa aggiudicataria.

ART.15

ARREDI  A PIE’ D’OPERA

Nel prezzo dei manufatti approvvigionati a piè d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i manufatti  pronti all’impiego, imballaggi, ecc. facili a quantificare nel luogo stabilito dalla direzione lavori.

Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l’approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura  occorrente, l’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera la mano d’opera necessaria le opere generali, l’utile della ditta fornitrice ed ogni spesa ed incidenza per trasporti, cali, perdite, sfridi,ecc.

Tutte le provviste degli arredi dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come dispositivo dalle norme vigenti in materia e come meglio specificato nel precedente art.6.

ART.16

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto relative alla fornitura e trasporto dei materiali, copie occorrenti, diritti,registrazione ed altro, sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.