Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

OGGETTO: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE LUDICHE PER BAMBINI DA 0-3 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ELENCO PREZZI UNITARI

IMPORTO DELLA FORNITURA €. 133.188,68

MODICA,LI

IL Resp.le Sez. Centro Storico

(Geom. Sergio Cannizzaro)

LA P.O. DEL VI SETTORE

(arch.Salvatore Monaco)

A.P.01)ALTALENA DUE POSTI COMPLETA DI SEGGIOLINI TIPO GORO

Altalena per bambini da 1 a 3 anni da realizzare in modo che le coppie di sostegni esterni siano inclinati diagonalmente verso la traversina per garantire la massima stabilità. La traversina dovrà essere in tubo d'acciaio galvanizzato del diam. di 76 mm, trattato con mano di fondo antiruggine. I sostegni dovranno essere  in legno lamellare di 110mm, tornito e trattato. L’ancoraggio dovrà essere realizzato al suolo con elemento di fondazione di cemento prefabbricato interrato ad una profondità di almeno 60cm. Il tutto completato da  due seggiolini e precisamente il primo di tipo a cesto in  poliuretano integrato a schiuma con telaio in tondi di acciaio ed il secondo per i diversamente abili realizzato in pvc rigido resistente alle intemperie. Completo di catene a maglia corta, zincate a caldo con attacchi con manicotti in poliammide. Lo snodo di fissaggio sulla traversa dell'altalena dovrà essere costituito da un supporto dotato di portacuscinetti a sfere elettrogalvanizzato e verniciato con  vernice di protezione. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.

Le dimensioni minime dovranno essere di ml.  1,4x 3,6m  con un’altezza di ml.  2.5

Area di sicurezza: 8,00 x 3,00 m

€. 2.953,07 ( diconsi euro duemilanovecentocinquantatre/07) cadauno

A.P. 02)CASETTA TIPO GILLIAN

La casetta tipo 'GILLIAN', dovrà essere costituita da un  tetto di compensato  resistente alle intemperie rinforzato su entrambi i lati con pellicola fenolica, i bordi dovranno essere arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. I due supporti dovranno essere in HPL con  elementi in acciaio zincato a caldo consentono il fissaggio ai quattro pali portanti,da realizzare in lamellare di pino incollato con resine in classe U, scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo dovrà essere impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR, così  che alla fine dell'utilizzo non divenga un rifiuto "speciale". Il legno dovrà essere trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante, ad immersione ed é infine protetto con due mani di vernice ad acqua trasparente, assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo dovrà essere provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega solidalmente al  piede costituito da un tubo Ø 33 mm zincato completo di guide a terra prefabbricate in lamiera d'acciaio zincate a caldo e profilata con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di terreno. I parapetti in legno dovranno essere a schema orizzontale realizzati in tavolato di legno di pino e uniti con speciali piastre e verniciati con vernice alchidica, impregnati a pressione secondo la classe B.Il pavimento dovrà essere  in legno di pino piallato  28 x 93mm e connesso al palo con elementi a vite autofilettante e unito agli angoli con speciali piastre. Il piano di calpestio dovrà essere  costituito da tavole  assemblate in maniera analoga così da costituire una superficie uniforme e priva di chiodi e viti, è verniciato con vernice alchidica e impregnato a pressione secondo classe B. Questa postazione di gioco dovrà essere completa di angolo cucina con tre piastre , frontalino e manopole mobili, il cui supporto è di lamiera galvanizzata, trattata con mano di fondo antiruggine e poi verniciata a polvere. Il piano della cucina e il frontalino dovranno essere in HPL  8mm. Dovrà Disporre inoltre di banco di vendita realizzato in  compensato di 21mm con pellicola di fenoplasto, il suo supporto è in lamiera d'acciaio galvanizzata, trattato con mano di fondo antiruggine e poi verniciato a polvere. Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV - GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.  Delle  Dim. minime di ml. 1.10 x 1.10 m ed un’altezza di 1.52m

Area di sicurezza: 4,00x 4,00m

€. 2.249,34 ( diconsi euro duemiladuecentoquarantanove/34) cadauno

A.P. 03)SCULTURA IN POLIETILENE TIPO CALVIN

La scultura in polietilene tipo "Calvin " per bambini da 1 a tre anni,dovrà essere costituita da unica forma in polietilene stampato rappresentante la forma di un bruco gigante Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.

Delle Dim. minime di ml. : 2,10x 1,30m  ed un’altezza minima di 1.07m h

Area di sicurezza: 4,00x 5,00m

€. 1.668,01 ( diconsi euro milleseicentosessantaotto/01) cadauno

A.P. 04)SCIVOLO TIPO REX

Scivolo per bambini da  1 a 3 anni con fiancate in HPL di 18 mm, la pista di scivolo modellata in  inox di 1,0mm. Masonite temprata in olio lungo tutta la pista di scivolo per attutire il rumore. La scaletta di accesso dovrà avere  fiancate di HPL a forma di dinosauro con bordi arrotondati e scalini in alluminio estruso anodizzato. Ancorato mediante interramento guide prefabbricate in lamiera d'acciaio ad una profondità di 4,cm. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV - GS, certificato ISO  9001, ISO 14001.

Le dimensioni minime dovranno essere di ml.  1,95 x 0,65  con un’altezza di ml.  1.3

Area di sicurezza: 5,50x 3,50

€. 3.053,99 ( diconsi euro tremillacinquantatre/99) cadauno

A.P. 05)GIOCO A MOLLA A DUE POSTI TIPO ANKY

Il gioco a molla a due posti a forma di anatroccolo tipo anky  ,dovrà essere  costituito da un telaio in tubo d'acciaio di 25mm,con un  basamento  in lamiera zincata a caldo e figure in HPL di 18mm.,doppia molla in acciaio trattata con una  mano di fondo antiruggine e verniciata a polvere, sedile in schiuma di poliuretano,  base per incasso nel terreno ad una profondità di 0,50m costituita da un pneumatico usato e da un supporto d'acciaio che dà stabilità. Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 1400.

Delle Dim. minime di ml. 0,7x 0,7m  ed un altezza di  0,74m

Area di sicurezza: 2,5x 2,5m

€. 1.543,71 ( diconsi euro millecinquecentoquarantatre/71) cadauno

A.P.06)TAPPETINO ANTITRAUMA spessore cm 4

Tappetino antitrauma in quadrotte di gomma riciclata di colore rosso dello spessore di cm 4, dato in opera su opportuno massetto in cls da compensarsi a parte, completa di collante,  spinotti per le giunzioni e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, certificato ISO 9001 ed EN 1177

€. 60,39 ( diconsi euro sessanta/39) metro quadrato

A.P.07)RECINZIONE IN LEGNO/ACCIAIO

La recinzione dovrà essere realizzata con tavole di pino svedese 21x93 mm trattate in profondità e resistenti agli agenti atmosferici, montate su telaio in tubo d'acciaio quadrato e scanalato galvanizzato a caldo..

Recinzione Dim. modulo: 2,0x 0,7m h

€. 177,23 ( diconsi euro centosettantasette/23) metro lineare

A.P.08) CANCELLETTI IN LEGNO

I cancelletti di ingresso dovranno essere realizzati con telaio in acciaio tubolare galvanizzato a caldo e tavole di pino svedese 27x93mm trattate in profondità e resistenti agli agenti atmosferici, dotati di robusti cardini e serrature

Cancelletti Dim. 1,10x0,70 m h

€. 756,22 ( diconsi euro settecentocinquantasei/22) cadauno